旋转圆盘圆环装置及电极招标公告

| 序号 | 购置单位 | 货物名称 | 数量 | 报名截止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆大学化学化工学院 | 旋转圆盘圆环装置及电极 | 一套 | 2015.06.30 17:00 |

报名地点：重庆大学化学化工学院基础化学实验中心（重庆大学A区六教308）

联系方式：

尹老师 023-65111748 13983836579；yinweicqu@163.com

技术参数见页尾，有意向参加此项目投标的单位,如对设备的技术参数及其他相关要求存有疑义,请于报名截止前向我单位反馈相关情况,以保证设备技术参数的公平合理。

招标货物主要包含以下内容：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 旋转圆盘圆环装置 | 1 |
| 电极杆 | 1 |
| 旋转玻碳盘电极 | 3 |
| 旋转铂盘电极 | 1 |
| 旋转金盘电极 | 1 |
| 旋转玻碳盘铂环电极 | 1 |
| 带夹套五口电解池 | 1 |
| 双接点参比电极 | 1 |
| 铂对电极 | 1 |

招标货物应满足的主要工艺、配置及技术参数：

| 指标 | 拟选购仪器指标 |
| --- | --- |
| 转速范围 | 500～8000 rpm |
| 转速稳定性 | <50 r/min |
| 加速系统 | 平滑加速 |
| 转速显示 | 转速可显，连续可调，4位LED |
| 环盘同轴度 | ≤Φ0.03mm |
| 径向跳动 | ≤0.05mm（无轴向窜动） |
| 环盘绝缘电阻 | ≥10 MΩ |
| 支架 | 耐腐蚀，可调节 |